ТРЕБОВАНИЯ К SSD-НАКОПИТЕЛЯМ

### 1. Сегменты и что из этого следует

| Подразделение | Объём SSD, ГБ | Что делают → какие требования к железу | Что важно в SSD |
| --- | --- | --- | --- |
| Бухгалтерия | 240–256 | Word + 1С, офисные документы. Обычный ПК, 8–16 ГБ RAM, интегрированная графика. Главное — чтобы не глючило. | Надёжность, низкое потребление, SATA или простой NVMe. Нормально работает с Windows и 1С. |
| Отдел разработки | 480–512 | Код, Docker, локальные СУБД. Многоядерный CPU, 32+ ГБ RAM, нужен быстрый диск. | Высокий IOPS, низкая latency. Лучше NVMe. Linux + Docker без проблем. |
| Отдел дизайна | 960–1024 | Графика, видео, макеты. Дискретная видеокарта, 32–64 ГБ RAM, мощный процессор. | Большой объём + высокая скорость последовательного чтения/записи. NVMe. Дружит с графическим софтом. |
| Серверный сегмент | 1920–2048 | ВМ + базы. Серверная платформа, RAID, ECC, удалёнка. | Enterprise-класс, нормальный DWPD, поддержка RAID и hot-plug. Гипервизоры едят без сюрпризов. |
| Архивный сервер | 3840–4096 | Долговременное хранение. Минимум вычислений, максимум места, 24/7. | Максимальная ёмкость, низкое энергопотребление, TRIM и нормальная работа с системами архивации. |

### 2. Внешние системы и компоненты + что унифицируем

| № | Внешняя система / компонент | Параметр унификации | Зачем это нужно |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерфейсы (SATA 3.0 / NVMe PCIe 3.0–4.0) | Тип интерфейса + разъём (2,5″ / M.2) | Один набор для всех сегментов, меньше головной боли |
| 2 | Материнки и RAID-контроллеры | Форм-фактор + режим AHCI/NVMe | Ставится без переходников, единый список моделей |
| 3 | ОС (Windows / Linux) и драйверы | Драйверы, файловые системы, SMART | Одинаковые скрипты мониторинга и обновлений |
| 4 | Виртуализация (VMware, Hyper-V, Proxmox) | Поддержка vDisk, thin/thick, passthrough | Одни и те же модели и на физике, и в ВМ |
| 5 | Бэкапы (Veeam и аналоги) | TRIM/UNMAP, Secure Erase, CBT | Единая политика резервного копирования |
| 6 | Мониторинг (Zabbix, Prometheus) | Набор и формат SMART / NVMe-MI метрик | Один альбом отчётов по состоянию дисков |
| 7 | СУБД и контейнеры (PostgreSQL, Docker, K8s) | IOPS, latency, прямой доступ | Предсказуемая скорость для кода и баз |

### 3. Короткий вывод

Бухгалтерии нужен просто стабильный диск, дизайнерам — ёмкий и быстрый, разработчикам — высокий IOPS, серверам и архиву — enterprise-надёжность плюс нормальная совместимость с RAID, гипервизорами и бэкапами.

Унификация интерфейсов, форм-факторов, драйверов и метрик мониторинга даёт возможность держать в закупке минимум разных моделей. Это упрощает учёт, замену и сопровождение. Имеет смысл закрепить всё это в табеле унифицированных форм (моделей) SSD и использовать как обязательные критерии при выборе поставщика.